- Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июля 2010 г. N 18009

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июня 2010 г. N 74

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.1.4.2652-10

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21; N 1 (ч. I), ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.2652-10 "Изменение N 3 в СанПиН 2.1.4.1074-01 <*> "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

--------------------------------

<*> Зарегистрированы Минюстом России 31.10.2001, регистрационный номер 3011, с изменениями, внесенными регистрационными номерами 13891, 16679.

2. Внести следующее изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01:

- изложить отдельной главой "Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки" (приложение).

Г.Г.ОНИЩЕНКО

- Приложение

Утверждены

Постановлением

Главного государственного

санитарного врача

Российской Федерации

от 28.06.2010 N 74

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛОВ, РЕАГЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ВОДООЧИСТКИ И ВОДОПОДГОТОВКИ

Изменение N 3 в СанПиН 2.1.4.1074-01

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.1.4.2652-10

- I. Область применения и общие положения

1.1. Санитарные правила и нормативы (далее - санитарные правила) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящие санитарные правила устанавливают обязательные гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки водоподготовки.

1.3. Санитарные правила предназначены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с производством и эксплуатацией материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки водоподготовки, а также органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1.4. Контроль за соблюдением настоящих санитарных правил осуществляется органами, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Материалы, реагенты и оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки, в процессе эксплуатации не должны:

- оказывать вредного действия на здоровье человека и среду его обитания;

- ухудшать органолептические свойства воды;

- приводить к поступлению в воду соединений в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы;

- способствовать биообрастанию и развитию микрофлоры в воде;

- образовывать соединения и/или продукты трансформации в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы;

- оказывать вредное влияние на здоровье работников в процессе применения.

- II. Гигиенические требования безопасности

материалов, реагентов, оборудования, используемых

для водоочистки и водоподготовки

2.1. Безопасность для человека материалов, реагентов и оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки, обеспечивается посредством регламентирования содержания:

- в воде - основных химических компонентов, примесей и продуктов трансформации;

- в продукте - исходных, побочных химических веществ и других примесей.

2.2. Виды материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки, представлены в приложении 1 к настоящим санитарным правилам.

2.3. Для гигиенической оценки безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки водоподготовки, настоящими санитарными правилами установлены:

2.3.1. контролируемые показатели в водных вытяжках из материалов, в том числе фильтрующих (приложение 2);

2.3.2. контролируемые показатели для реагентов, используемых в открытых системах горячего водоснабжения (приложение 3);

2.3.3. санитарно-эпидемиологические требования к синтетическим полиэлектролитам (флокулянты, альгициды), используемым для водоочистки и водоподготовки (приложение 4);

2.3.4. контролируемые показатели для реагентов, используемых для водоочистки и водоподготовки, в зависимости от химического класса продукта (реагента) (приложение 5);

2.3.5. гигиенические нормативы органолептических и физико-химических показателей водных вытяжек, полученных из исследуемых материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки (приложение 6);

2.3.6. гигиенические нормативы содержания химических веществ в воде для контроля миграции вредных химических веществ из материалов и реагентов, применяемых в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения (приложение 7).

2.4. Для новых химических реагентов, материалов, продуктов трансформации и примесей необходима разработка гигиенических нормативов их допустимого содержания в воде для контроля миграции вредных химических веществ.

2.5. Для гигиенической оценки безопасности конструкционных и фильтрующих материалов, а также внутренних покрытий, используемых в системах водоснабжения, применяются следующие критерии:

- органолептические (запах и привкус водной вытяжки при 20° и 60 °C, пенообразование водной вытяжки, цветность, наличие осадка);

- физико-химические (pH, перманганатная окисляемость);

- концентрация соединений 1 и 2 классов опасности в водной вытяжке не должна превышать 1/2 величины гигиенического норматива (ПДК), установленного в приложении 7 к настоящим санитарным правилам. В случае обнаружения в водной вытяжке двух и более веществ 1 и 2 класса опасности, характеризующихся однонаправленным механизмом токсического действия, сумма отношений концентраций каждого из них к соответствующему гигиеническому нормативу (ПДК) не должна превышать единицу;

- концентрация соединений 3 и 4 классов опасности в водной вытяжке не должна превышать величины гигиенического норматива (ПДК), установленного в приложении 7 к настоящим санитарным правилам.

2.6. При оценке безопасности новых технологий водоподготовки (оборудования) к критериям гигиенической безопасности дополнительно относятся отсутствие:

- общетоксического действия водных вытяжек;

- кожно-раздражающего действия водных вытяжек;

- аллергенного действия водных вытяжек;

- мутагенного эффекта водных вытяжек.

2.7. Для обеспечения безопасности реагентов, используемых для водоочистки и водоподготовки, должны соблюдаться следующие требования:

- в качестве реагентов в водоснабжении разрешается применять только соединения 3 - 4 классов опасности (за исключением средств дезинфекции воды);

- реагенты, относящиеся ко 2 классу опасности, допускается применять в закрытых системах теплоснабжения, а также оборотного водоснабжения в технологически необходимых концентрациях с соблюдением гигиенического норматива (ПДК) реагентов в этих водах в случае их сброса в водные объекты;

- в расчете на 3-кратную рабочую дозу реагента содержание в воде веществ 1 и 2 классов опасности не должно превышать 1/2 величины гигиенического норматива (ПДК), установленного в приложении 7 к настоящим санитарным правилам, веществ 3 и 4 классов опасности - величины гигиенического норматива (ПДК), установленного в приложении 7 к настоящим санитарным правилам.

2.8. Оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки, должно соответствовать по параметрам физических факторов гигиеническим требованиям к санитарным нормам шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

- Приложение 1

к СанПиН 2.1.4.2652-10

ВИДЫ

МАТЕРИАЛОВ, РЕАГЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ДЛЯ ВОДООЧИСТКИ И ВОДОПОДГОТОВКИ

1. Реагенты, добавляемые в воду (коагулянты, полиэлектролиты (флокулянты, альгициды), антинакипины, антикоррозионные средства, стабилизаторы и другие).

2. Вспомогательное оборудование и конструкционные материалы (трубы; соединительная арматура; краны; полимерные, металлические емкости для хранения и транспортировки воды; изоляционные материалы; прокладки; водонагреватели; электролизерные установки и другие).

3. Материалы, используемые для обработки поверхностей оборудования и конструкционных материалов, контактирующих с водой (лаки, краски, эмали, герметики, смазки, антикоррозионные покрытия, резины, полимерные материалы и другие).

4. Фильтрующие зернистые материалы, сорбенты и мембраны природного и искусственного происхождения (песок, гравий, цеолиты, керамзиты, шунгизиты, клиноптилолиты, угли, ионообменные смолы, полимерные мембраны и другие).

- Приложение 2

к СанПиН 2.1.4.2652-10

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В ВОДНЫХ ВЫТЯЖКАХ ИЗ МАТЕРИАЛОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФИЛЬТРУЮЩИХ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│    Наименование полимерного материала    │  Контролируемые показатели   │

├──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│1. Полимерные материалы                                                  │

├──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│1.1. Полиэтилен (ПЭВД, ПЭНД),             │формальдегид                  │

│полипропилен, сополимеры пропилена с      ├──────────────────────────────┤

│этиленом, полибутилен, полиизобутилен,    │спирт метиловый               │

│комбинированные материалы на основе       ├──────────────────────────────┤

│полиолефинов                              │спирт бутиловый               │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │спирт изобутиловый            │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │ацетальдегид                  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │этилацетат                    │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │ацетон                        │

├──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│1.2. Полистирольные пластики                                             │

├──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│1.2.1. Полистирол (блочный, суспензионный,│стирол                        │

│ударопрочный)                             ├──────────────────────────────┤

│                                          │спирт метиловый               │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │формальдегид                  │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.2.2. Сополимер стирола с акрилонитрилом │стирол                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │акрилонитрил                  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │формальдегид                  │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.2.3. Сополимер стирола с                │стирол                        │

│метилметакрилатом                         ├──────────────────────────────┤

│                                          │метилметакрилат               │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │спирт метиловый               │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │формальдегид                  │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.2.4. Сополимер стирола с                │стирол                        │

│метилметакрилатом и акрилонитрилом        ├──────────────────────────────┤

│                                          │метилметакрилат               │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │акрилонитрил                  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │спирт метиловый               │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │формальдегид                  │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.2.5. Сополимер стирола с альфа-         │стирол                        │

│метилстиролом                             ├──────────────────────────────┤

│                                          │альфа-метилстирол             │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │дибутилфталат                 │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.2.6. Сополимер стирола с бутадиеном     │стирол                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │спирт метиловый               │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │спирт бутиловый               │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │ацетальдегид                  │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.2.7. Вспененные полистиролы             │стирол                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │спирт метиловый               │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│                                          │формальдегид                  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │бензол                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │толуол                        │

├──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│1.3. Поливинилхлоридные пластики                                         │

├──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│1.3.1. Жесткий ПВХ                        │винил хлористый               │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │ацетальдегид                  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │спирт метиловый               │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │спирт бутиловый               │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │цинк                          │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.3.2. Пластифицированный ПВХ,            │диоктилфталат                 │

│дополнительно к показателям, указанным для├──────────────────────────────┤

│жесткого ПВХ, следует определять          │дибутилфталат                 │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.4. Полимеры на основе винилацетата и его│формальдегид                  │

│производных: поливинилацетат,             ├──────────────────────────────┤

│поливиниловый спирт, сополимерная         │ацетальдегид                  │

│дисперсия винилацетата с дибутилмалеинатом│                              │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.5. Полиакрилаты                         │акрилонитрил                  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │метилакрилат                  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │метилметакрилат               │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │бутилакрилат                  │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.6. Полиорганосилоксаны (силиконы)       │формальдегид                  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │ацетальдегид                  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │фенол                         │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │спирт метиловый               │

├──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│1.7. Полиамиды                                                           │

├──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│1.7.1. Полиамид 6 (поликапроамид, капрон) │Е-капролактам                 │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │фенол                         │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │бензол                        │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.7.2. Полиамид 66                        │гексаметилендиамин            │

│(полигексаметиленадипамид, нейлон)        ├──────────────────────────────┤

│                                          │спирт метиловый               │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │бензол                        │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.7.3. Полиамид 610                       │гексаметилендиамин            │

│(полигексаметиленсебацинамид)             ├──────────────────────────────┤

│                                          │спирт метиловый               │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │бензол                        │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.8. Полиуретаны                          │этиленгликоль                 │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │формальдегид                  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │ацетальдегид                  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │спирт метиловый               │

├──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│1.9. Полиэфиры                                                           │

├──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│1.9.1. полиэтиленоксид                    │формальдегид                  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │ацетальдегид                  │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.9.2. полипропиленоксид                  │метилацетат                   │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │ацетон                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │формальдегид                  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │ацетальдегид                  │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.9.3. политетраметиленоксид              │спирт пропиловый              │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │формальдегид                  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │ацетальдегид                  │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.9.4. полифенилоксид                     │фенол                         │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │формальдегид                  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │спирт метиловый               │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.9.5. полиэтилентетрафталат и сополимеры │ацетальдегид                  │

│на основе терефталевой кислоты            ├──────────────────────────────┤

│                                          │этиленгликоль                 │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │диметилтерефталат             │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │формальдегид                  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │спирт метиловый               │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.9.6. поликарбонат                       │фенол                         │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │метиленхлорид (дихлорметан)   │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.9.7. полисульфон                        │бензол                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │фенол                         │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.9.8. полифениленсульфид                 │фенол                         │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │ацетальдегид                  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │спирт метиловый               │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │бор                           │

├──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│1.9.9. при использовании в качестве связующего:                          │

├──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│фенолформальдегидных смол                 │фенол                         │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │формальдегид                  │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│кремнийорганических смол                  │формальдегид                  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │спирт метиловый               │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │спирт бутиловый               │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │фенол                         │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│эпоксидных смол                           │эпихлоргидрин                 │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │фенол                         │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │формальдегид                  │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.10. Фторопласты: фторопласт-3,          │фтор-ион (суммарно)           │

│фторопласт-4, тефлон                      ├──────────────────────────────┤

│                                          │формальдегид                  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │дибутилфталат                 │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.11. Пластмассы на основе                │формальдегид                  │

│фенолоальдегидных смол (фенопласты)       ├──────────────────────────────┤

│                                          │ацетальдегид                  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │фенол                         │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.12. Полиформальдегид                    │формальдегид                  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │ацетальдегид                  │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.13. Аминопласты (массы прессованные     │формальдегид                  │

│карбамидо- и меламиноформальдегидные)     │                              │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.14. Полимерные материалы на основе      │эпихлоргидрин                 │

│эпоксидных смол                           ├──────────────────────────────┤

│                                          │фенол                         │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │дифенилолпропан               │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │формальдегид                  │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.15. Иономерные смолы, в т.ч. серлин     │формальдегид                  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │ацетальдегид                  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │спирт метиловый               │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │цинк                          │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│2. Целлюлоза                              │этилацетат                    │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │формальдегид                  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │бензол                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │ацетон                        │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│3. Картон фильтровальный                  │этилацетат                    │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │ацетальдегид                  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │спирт метиловый               │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │формальдегид                  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │свинец                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │цинк                          │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │мышьяк                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │        3+                    │

│                                          │хром (Cr  )                   │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │        6+                    │

│                                          │хром (Cr  )                   │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │кадмий                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │цинк                          │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│                   с добавлением диатомита│алюминий                      │

│                           (дополнительно)├──────────────────────────────┤

│                                          │кремний                       │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │железо                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │марганец                      │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│4. Керамические изделия                   │бор                           │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │цинк                          │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │алюминий                      │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │кадмий                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │марганец                      │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │        3+                    │

│                                          │хром (Cr  )                   │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │        6+                    │

│                                          │хром (Cr  )                   │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │кобальт                       │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │медь                          │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │хром                          │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │свинец                        │

├──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│5. Фильтровальные неорганические материалы                               │

├──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│5.1. Кизельгуры                           │кремний                       │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │алюминий                      │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │железо                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │кадмий                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │свинец                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │цинк                          │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │медь                          │

├──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│6. Металлы, сплавы                                                       │

├──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│6.1. Чугун                                │железо                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │        3+                    │

│                                          │хром (Cr  )                   │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │        6+                    │

│                                          │хром (Cr  )                   │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │никель                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │медь                          │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │кадмий                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │свинец                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │цинк                          │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │марганец                      │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │алюминий                      │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│6.2. Сталь                                │железо                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │марганец                      │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │        3+                    │

│                                          │хром (Cr  )                   │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │        6+                    │

│                                          │хром (Cr  )                   │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │никель                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │медь                          │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │кремний                       │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │кадмий                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │свинец                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │цинк                          │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │алюминий                      │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │молибден (молибденовых сталей)│

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │титан (для титановых сталей)  │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │ванадий (для титановых сталей)│

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │вольфрам (для вольфрамовых    │

│                                          │сталей)                       │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │ниобий (для ниобиевых сталей) │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│6.3. Медь                                 │медь                          │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │мышьяк                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │железо                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │никель                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │свинец                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │сурьма                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │кадмий                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │цинк                          │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│6.4. Латунь                               │медь                          │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │цинк                          │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │железо                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │свинец                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │алюминий                      │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │марганец                      │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │никель                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │кремний                       │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │кадмий                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │олово                         │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│6.5. Бронзы                               │медь                          │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │цинк                          │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │никель                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │свинец                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │алюминий                      │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │железо                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │марганец                      │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │кадмий                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │олово                         │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│6.6. Никелевые сплавы                     │никель                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │кремний                       │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │марганец                      │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │алюминий                      │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │        3+                    │

│                                          │хром (Cr  )                   │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │        6+                    │

│                                          │хром (Cr  )                   │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │медь                          │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │железо                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │кадмий                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │свинец                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │цинк                          │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│6.7. Цинк и его сплавы                    │цинк                          │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │свинец                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │железо                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │кадмий                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │медь                          │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │марганец                      │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│6.8. Титан технический                    │титан                         │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │железо                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │кремний                       │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │цинк                          │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │свинец                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │кадмий                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │медь                          │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│6.9. Сплавы титана                        │титан                         │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │алюминий                      │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │цинк                          │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │свинец                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │кадмий                        │

│                                          ├──────────────────────────────┤

│                                          │медь                          │

└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

- Приложение 3

к СанПиН 2.1.4.2652-10

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДЛЯ РЕАГЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| Химический класс продукта (реагента) | Контролируемые показатели |
| --- | --- |
| 1. Реагенты на основе алкиламинофосфоновых кислот | Запах |
|  | Привкус |
|  | Цветность |
|  | Мутность |
|  | Водородный показатель |
|  | Окисляемость перманганатная |
|  | Алюминий |
|  | Железо |
|  | Кадмий |
|  | Кобальт |
|  | Медь |
|  | Никель |
|  | Ртуть |
|  | Свинец |
|  | Формальдегид |
|  | Хром общий |
|  | Цинк |
| 2. Реагенты на основе оксиэтилидендифосфоновой кислоты (ОЭДФК) | Запах |
|  | Привкус |
|  | Цветность |
|  | Мутность |
|  | Водородный показатель |
|  | Окисляемость перманганатная |
|  | Алюминий |
|  | Железо |
|  | Кадмий |
|  | Кобальт |
|  | Марганец |
|  | Медь |
|  | Никель |
|  | Ртуть |
|  | Свинец |
|  | Хром общий |
|  | Цинк |

- Приложение 4

к СанПиН 2.1.4.2652-10

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К СИНТЕТИЧЕСКИМ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТАМ (ФЛОКУЛЯНТЫ, АЛЬГИЦИДЫ),

ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ ВОДООЧИСТКИ И ВОДОПОДГОТОВКИ

┌────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────┐

│    Химический класс    │   Контролируемые показатели    │  Норматив в   │

│  продукта (реагента)   │                                │продукте, мг/кг│

├────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤

│1. Полиакриламиды (ПАА) │Запах                           │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Привкус                         │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Цветность                       │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Мутность                        │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Водородный показатель           │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Окисляемость перманганатная     │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Акриламид                       │     < 250     │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Акриловая кислота               │     9500      │

├────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤

│2. Полиамины (полиЭПИ-  │Запах, балл                     │       -       │

│ДМА)                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Привкус                         │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Цветность                       │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Мутность                        │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Водородный показатель           │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Окисляемость перманганатная     │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Эпихлоргидрин                   │      20       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Диметиламин                     │     2000      │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │1,3-дихлор-2-пропанол           │     1000      │

├────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤

│3. ПолиДАДМАХ           │Запах                           │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Привкус                         │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Цветность                       │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Мутность                        │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Водородный показатель           │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Окисляемость перманганатная     │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │ДАДМАХ (диаллилдиметиламмоний   │    < 0,5%     │

│                        │хлорид)                         │               │

├────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤

│4. АлкилC               │Запах                           │       -       │

│         10-16          ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│бензилдиметиламиний-    │Привкус                         │       -       │

│хлорид                  ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Цветность                       │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Мутность                        │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Водородный показатель           │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Окисляемость перманганатная     │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Бензилхлорид                    │       -       │

├────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤

│5. АлкилC               │Запах                           │       -       │

│         17-20          ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│бензилдиметиламиний     │Привкус                         │       -       │

│хлорид                  ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Цветность                       │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Мутность                        │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Водородный показатель           │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Окисляемость перманганатная     │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Бензилхлорид                    │       -       │

├────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤

│6. альфа-АлкилC     -   │Запах                           │       -       │

│               18-20    ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│омега-оксиметиленди     │Привкус                         │       -       │

│(оксиэтан-1,2-диил)     ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│диэтилментанаминий-     │Цветность                       │       -       │

│бензолсульфат           ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Мутность                        │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Водородный показатель           │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Окисляемость перманганатная     │       -       │

│                        ├────────────────────────────────┼───────────────┤

│                        │Бензилхлорид                    │       -       │

└────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────┘

- Приложение 5

к СанПиН 2.1.4.2652-10

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДЛЯ РЕАГЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ВОДООЧИСТКИ

И ВОДОПОДГОТОВКИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХИМИЧЕСКОГО КЛАССА

ПРОДУКТА (РЕАГЕНТА)

| Химический класс продукта (реагента) | Контролируемые показатели |
| --- | --- |
| 1. Реагенты на основе алюминия | Запах |
|  | Привкус |
|  | Цветность |
|  | Мутность |
|  | Водородный показатель |
|  | Окисляемость перманганатная |
|  | Алюминий |
|  | Бор |
|  | Железо |
|  | Кадмий |
|  | Кобальт |
|  | Литий |
|  | Магний |
|  | Марганец |
|  | Медь |
|  | Молибден |
|  | Мышьяк |
|  | Никель |
|  | Ртуть |
|  | Свинец |
|  | Хром общий |
|  | Цинк |
| 2. Реагенты на основе аммиака | Запах |
|  | Привкус |
|  | Цветность |
|  | Мутность |
|  | Водородный показатель |
|  | Окисляемость перманганатная |
|  | Аммиак |
|  | Алюминий |
|  | Бор |
|  | Железо |
|  | Кадмий |
|  | Литий |
|  | Медь |
|  | Мышьяк |
|  | Никель |
|  | Ртуть |
|  | Свинец |
|  | Хром общий |
|  | Цинк |
| 3. Реагенты на основе хлорида железа | Запах |
|  | Привкус |
|  | Цветность |
|  | Мутность |
|  | Водородный показатель |
|  | Окисляемость перманганатная |
|  | Алюминий |
|  | Бор |
|  | Железо |
|  | Кадмий |
|  | Литий |
|  | Марганец |
|  | Медь |
|  | Мышьяк |
|  | Никель |
|  | Ртуть |
|  | Свинец |
|  | Хром общий |
|  | Цинк |
| 4. Реагенты на основе кислоты серной | Запах |
|  | Привкус |
|  | Цветность |
|  | Мутность |
|  | Водородный показатель |
|  | Окисляемость перманганатная |
|  | Сульфат ион |
|  | Алюминий |
|  | Бор |
|  | Железо |
|  | Кадмий |
|  | Литий |
|  | Марганец |
|  | Медь |
|  | Никель |
|  | Ртуть |
|  | Свинец |
|  | Хром общий |
|  | Цинк |

- Приложение 6

к СанПиН 2.1.4.2652-10

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ВОДНЫХ ВЫТЯЖЕК, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ИССЛЕДУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ,

РЕАГЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ДЛЯ ВОДООЧИСТКИ И ВОДОПОДГОТОВКИ

| N п/п | Наименование показателей | Величина гигиенического норматива |
| --- | --- | --- |
| 1. | Органолептические: |  |
| 1.1. | запах | не более 2 баллов |
| 1.2. | цветность | не более 20 градусов |
| 1.3. | мутность | не более 2,6 единиц мутности по формазину или 1,5 мг/л единицы мутности по коалину |
| 1.4. | наличие осадка | отсутствие |
| 1.5. | пенообразование | отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм |
| 2. | Физико-химические: |  |
| 2.1. | водородный показатель (pH) | в пределах 6 - 9 |
| 2.2. | величина перманганатной окисляемости | не более 5,0 мг/л |

- Приложение 7

к СанПиН 2.1.4.2652-10

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ

СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МИГРАЦИИ

ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ИЗ МАТЕРИАЛОВ И РЕАГЕНТОВ,

ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРАКТИКЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

┌────┬───────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬──────────┐

│    │   Наименование вещества   │ Нормативы (ПДК), │Показатель│  Класс   │

│    │                           │ не более в мг/л  │вредности │опасности │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│ 1  │             2             │        3         │    4     │    5     │

├────┴───────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴──────────┤

│                        I. ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                         │

├────┬───────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬──────────┤

│ 1. │Общая минерализация (сухой │       1000       │          │          │

│    │остаток)                   │                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│ 2. │Жесткость общая            │ 7,0 (мг-экв./л)  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│ 3. │Нефтепродукты, суммарно    │       0,1        │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│ 4. │Поверхностно-активные      │       0,5        │          │          │

│    │вещества (ПАВ),            │                  │          │          │

│    │анионоактивные             │                  │          │          │

├────┴───────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴──────────┤

│                       II. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА                       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                          1. Элементы, катионы                           │

├────┬───────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬──────────┤

│ 5. │            3+             │       0,5        │  с.-т.   │    2     │

│    │Алюминий (Al  )            │                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│ 6. │Аммиак (по азоту)          │       2,0        │  с.-т.   │    3     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│ 7. │         2+                │       0,7        │  с.-т.   │    2     │

│    │Барий (Ba  )               │                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│ 8. │            2+             │      0,0002      │  с.-т.   │    1     │

│    │Бериллий (Be  )            │                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│ 9. │Бор (B, суммарно)          │       0,5        │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│10. │Ванадий                    │       0,1        │  с.-т.   │    3     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│11. │Висмут                     │       0,1        │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│12. │Вольфрам                   │       0,05       │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│13. │Железо (Fe, суммарно)      │       0,3        │   орг.   │    3     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│14. │Кадмий (Cd, суммарно)      │      0,001       │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│15. │Кобальт                    │       0,1        │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│16. │Кремний                    │       10,0       │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│17. │Литий                      │       0,03       │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│18. │Марганец (Mn, суммарно)    │       0,1        │   орг.   │    3     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│19. │Медь (Cu, суммарно)        │       1,0        │   орг.   │    3     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│20. │Молибден (Mo, суммарно)    │       0,25       │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│21. │Мышьяк (As, суммарно)      │       0,05       │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│22. │Натрий                     │      200,0       │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│23. │Никель (Ni, суммарно)      │       0,1        │  с.-т.   │    3     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│24. │Ниобий (Nb)                │       0,01       │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│25. │Ртуть (Hg, суммарно)       │      0,0005      │  с.-т.   │    1     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│26. │Свинец (Pb, суммарно)      │       0,03       │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│27. │Селен (Se, суммарно)       │       0,01       │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│28. │Серебро                    │       0,05       │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│29. │            2+             │       7,0        │  с.-т.   │    2     │

│    │Стронций (Sr  )            │                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│30. │Сурьма                     │       0,05       │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│31. │Таллий                     │      0,0001      │  с.-т.   │    1     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│32. │Титан                      │       0,1        │   общ.   │    3     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│33. │Фосфор элементарный        │      0,0001      │  с.-т.   │    1     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│34. │        6+                 │       0,05       │  с.-т.   │    3     │

│    │Хром (Cr  )                │                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│35. │        3+                 │       0,5        │  с.-т.   │    3     │

│    │Хром (Cr  )                │                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│36. │        2+                 │       5,0        │   орг.   │    3     │

│    │Цинк (Zn  )                │                  │          │          │

├────┴───────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴──────────┤

│                                2. Анионы                                │

├────┬───────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬──────────┤

│37. │Бромид-ион                 │       0,2        │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│38. │Гексанитрокобальтиат-ион   │       1,0        │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│39. │Гидросульфид-ион           │       3,0        │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│40. │               -           │        45        │  с.-т.   │    3     │

│    │Нитраты (по NO  )          │                  │          │          │

│    │              3            │                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│41. │Нитрит-ион                 │       3,0        │   орг.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│42. │Перекись водорода (водорода│       0,1        │  с.-т.   │    2     │

│    │пероксид)                  │                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│43. │Персульфат-ион             │       0,5        │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│44. │Перхлорат-ион              │       5,0        │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│45. │                   3-      │       3,5        │   орг.   │    3     │

│    │Полифосфаты (по PO   )     │                  │          │          │

│    │                  4        │                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│46. │Сероводород (водорода      │      0,003       │орг. запах│    4     │

│    │сульфид)                   │                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│47. │             2-            │       500        │   орг.   │    4     │

│    │Сульфаты (SO   )           │                  │          │          │

│    │            4              │                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│48. │Хлорат-ион                 │       20,0       │   орг.   │    3     │

│    │                           │                  │  привк.  │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│49. │Роданид-ион                │       0,1        │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│50. │Ферроцианид-ион            │       1,25       │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│51. │          -                │       1,5        │  с.-т.   │    2     │

│    │Фториды (F )               │                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│52. │           -               │       350        │   орг.   │    4     │

│    │Хлориды (Cl )              │                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│53. │Хлорит-ион                 │       0,2        │  с.-т.   │    3     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│54. │           -               │       0,07       │   орг.   │    3     │

│    │Цианиды (CN )              │                  │          │          │

├────┴───────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴──────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация  разделов  в  таблице  дана   в  соответствии  с  официальным

текстом документа.

│                        II. ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА                        │

├────┬───────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬──────────┤

│55. │Акриламид (пропенамид,     │      0,0001      │  с.-т.   │    1     │

│    │кислота акриловая, амид)   │                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│56. │Акриловая кислота          │       0,5        │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│57. │Акрилонитрил               │       2,0        │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│58. │Ацетальдегид               │       0,2        │орг. зап. │    4     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│59. │Ацетон (пропан-2-он)       │       2,2        │   общ.   │    3     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│60. │Ацетофенон                 │       0,1        │   с.-т   │    3     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│61. │Бензальдегид               │      0,003       │орг. зап. │    4     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│62. │Бенз(а)пирен               │     0,00001      │  с.-т.   │    1     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│63. │Бензилхлорид               │      0,001       │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│64. │Бензол                     │       0,01       │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│65. │Бутадиен (дивинил)         │       0,05       │орг. зап. │    4     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│66. │Бутилакрилат (бутиловый    │       0,01       │   орг.   │    4     │

│    │эфир акриловой кислоты)    │                  │  привк.  │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│67. │Бутилацетат                │       0,1        │   общ.   │    4     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│68. │Винилацетат                │       0,2        │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│69. │Винил хлористый            │      0,005       │  с.-т.   │    1     │

│    │(винилхлорид, хлорэтилен)  │                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│70. │Гексаметилендиамин (1,6-   │       0,01       │  с.-т.   │    2     │

│    │диаминогексан)             │                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│71. │Гидрохинон (1,4-           │       0,2        │орг. окр. │    4     │

│    │диоксибензол)              │                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│72. │Диаллилдиметиламмоний      │       0,1        │  с.-т.   │    3     │

│    │хлорид (ДАДМАХ)            │                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│73. │Дибутилфталат              │       0,2        │   общ.   │    3     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│74. │Диметиламин                │       0,1        │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│75. │Диметилтерефталат          │       1,5        │орг. зап. │    4     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│76. │Диметилфталат              │       0,3        │  с.-т.   │    3     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│77. │Диоктилфталат              │       1,6        │  с.-т.   │    3     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│78. │Дихлорбензол               │      0,002       │орг. зап. │    3     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│79. │Дихлорметан (метиленхлорид,│       0,02       │орг. зап. │    3     │

│    │хлористый метилен)         │                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│80. │1,3-дихлор-2-пропанол      │       1,0        │орг. зап. │    3     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│81. │Дифенилолпропан (4,4'-     │       0,01       │   орг.   │    4     │

│    │изопропилидендифенол)      │                  │  привк.  │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│82. │Дициклопентадиен           │      0,015       │орг. зап. │    4     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│83. │Ди(2-этилгексил)фталат     │      0,008       │  с.-т.   │    1     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│84. │Диэтилентриамин            │       0,2        │орг. зап. │    4     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│85. │Диэтилфталат               │       3,0        │  с.-т.   │    3     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│86. │Изопрен                    │      0,005       │орг. зап. │    4     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│87. │Изопропилбензол (кумол)    │       0,1        │орг. зап. │    3     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│88. │Е-капролактам              │       1,0        │   общ.   │    4     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│89. │Каптакс (2-                │       5,0        │орг. зап. │    4     │

│    │меркаптобензтиазол)        │                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│90. │Ксилол (диметилбензол)     │       0,05       │орг. зап. │    3     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│91. │Метилакрилат (метиловый    │       0,02       │орг. зап. │    4     │

│    │эфир акриловой кислоты)    │                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│92. │Метилацетат                │       0,1        │   с.-т   │    3     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│93. │Метилметакрилат (метиловый │       0,01       │   с.-т   │    2     │

│    │эфир метакриловой кислоты) │                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│94. │альфа-метилстирол ((1-     │       0,1        │   орг.   │    3     │

│    │метилвинил) бензол)        │                  │  привк.  │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│95. │Спирт бутиловый (бутан-1-  │       0,1        │  с.-т.   │    2     │

│    │ол, пропилкарбинол)        │                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│96. │Спирт изобутиловый         │       0,15       │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│97. │Спирт изопропиловый        │       0,25       │орг. зап. │    4     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│98. │Спирт метиловый (метанол)  │       3,0        │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│99. │Спирт пропиловый           │       0,25       │   орг.   │    4     │

│    │                           │                  │  привк.  │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│100.│Стирол (винилбензол)       │       0,02       │орг. зап. │    3     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│101.│Тиурам Д                   │       1,0        │  с.-т.   │    2     │

│    │(тетраметилтиурамдисульфид)│                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│102.│Толуол (метилбензол)       │       0,5        │орг. зап. │    4     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│103.│Триметиламин               │       0,05       │орг. зап. │    4     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│104.│Триэтаноламин              │       1,0        │   орг.   │    4     │

│    │                           │                  │  привк.  │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│105.│Фенол (гидроксибензол)     │      0,001       │орг. зап. │    4     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│106.│Формальдегид (метаналь)    │       0,05       │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│107.│Хлорбензол                 │       0,02       │  с.-т.   │    3     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│108.│Эпихлоргидрин (1-хлор-2,3- │      0,0001      │  с.-т.   │    1     │

│    │эпоксипропан)              │                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│109.│Этилацетат                 │       0,2        │  с.-т.   │    2     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│110.│Этилбензол                 │      0,002       │орг. зап. │    4     │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│111.│Этилендиамин (1,2-         │       0,2        │орг. зап. │    4     │

│    │диаминоэтан)               │                  │          │          │

├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤

│112.│Этиленгликоль (этан-1,2-   │       1,0        │   с.-т.  │    3     │

│    │диол)                      │                  │          │          │

└────┴───────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴──────────┘